2023年永州市揭榜挂帅重大科技项目榜单详情

| 序号 | 项目 | 研发攻关任务 | 技术指标 | 其他事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 天然植物饲料添加剂深度开发及综合利用 - （研发总额500万元） | - 1、天然植物饲料添加剂应用方案：针对饲料禁抗背景下养殖领域缺乏合理替抗方案的问题，开发具有明确功效的天然植物提取物，探究其活性成分改善动物健康的作用机制，并以此为基础形成高效解决方案。 - 2、天然植物纤维饲用资源化利用方案：针对植物提取后剩余纤维残渣利用率低的问题，突破植物纤维高效利用技术瓶颈，形成不同植物纤维在动物饲料中的合理利用方案。 - 3、天然植物提取物提质增效技术: 有针对性提高植物提取物得率及稳定性，优化加工工艺参数，开发高效包被与缓释技术，实现降本增效。 | - 1、明确迷迭香、罗汉果、甜叶菊等植物提取物中3-5种新的主要活性成分与细胞信号分子的特异性结合位点，并以此为基础开发5-8种新型绿色饲料添加剂及预混料产品； - 2、实现纤维残渣饲用化1万吨/年以上，纤维利用率提高30%以上； - 3、开发植物提取物提质增效技术方案1套以上，使罗汉果D-甘露醇、迷迭香熊果酸、纯露等提取分离副产物饲用化利用率从现有的10%提高到30%以上； - 4、申请10项以上知识产权，发明专利不低于3项。 | - 1、实施期限： - 2023.05-2025.05 - 2、预期成效：新增年产值4000万元；新增年税收400万元。 - 3、联系人：湖南德诺贝莱健康产业有限公司 蒋丽琼15974092384； - 邮箱：718696769@qq.com |
| 2 | - 喉咽清物质基础及抗炎作用机制及靶点筛选验证研究（研发总额400万元） | - 1、物质基础研究：针对喉咽清原药材及成品化学成分复杂且不明确的问题，通过分析研究建立各药材及成品化学分析检测方法，确定主要化学成分； - 2、质量标准提升：针对原药材因产地及种植采收导致的质量差异问题，通过研究建立指纹图谱或特征图谱检测方法； - 3、量值传递研究：针对喉咽清中有效成分在生产各工序过程中转移的种类及含量不够明确的问题，通过研究明确传递规律，从而确保产品质量稳定； - 4、抗炎作用机制：针对喉咽清抗炎作用具体成分不清晰的问题，开展原型入血成分指认、目标成分药代动力学研究、土牛膝及喉咽清共有活性成分单体筛选、抗炎通路多组学分析、靶点确认及验证。 | - 土牛膝、马兰草、车前草、天名精指纹图谱或特征图谱检测方法； - 筛选确定喉咽清中1-2种抗炎活性成分单体及抗炎作用机制； - 发表论文4-5篇，申请10项以上知识产权，发明专利不低于3项。 | 1、实施期限： 2023.05-2025.11 2、预期成效：新增年产值3000万元；新增年税收300万元。 3、联系人：湖南时代阳光药业股份有限公司周华荣 15226355188； 邮箱： 14531635@qq.com |
| - 3 | - 高性能岩石钻裂成套装备与核心技术研发（研发总额560万元） | - 劈、楔块材料性能提升技术。劈、楔块属于岩石钻裂机的易损件，材料的性能、加工成本及使用寿命直接影响使用成本。其主要是高强度精钢原材料，现有自由锻加工形式，后期机械加工成本过高。现有的模锻技术难以锻造，需攻克锻造、热处理、复合材料及加工技术。使用寿命方面，现有的劈、楔块作为易损件，作业环境恶劣，承受强度高，使用寿命短（约200工作小时）。亟待从材质选配、锻造加工、复合材料，热处理工艺等方面进行改良，使其使用寿命需达到600工作小时以上。 - 2、液压凿岩机的测试及检测平台技术。现有的液压凿岩机的测试和检测基本是液压缓冲缸或弹簧做为负载测试平台，对液压凿岩机施加不同的液压压力分别进行低、中、高压冲击测试来判定打击功率，利用压力表或机械式计数器用来检测冲击频率。目前简易的通用型液压测试平台既不能精准的施加负载也不能正确得出瞬时检测数据。亟待利用应力变形技术和数字传感技术，研发具有高精度、高分辨率的数字测试及检测平台设备。用于检测压力（0-40Mpa）、流量（0-300L/Min）、冲击功率（0-50kw）、冲击频率（0-100Hz）、回转扭矩（0-2000N.m）及回转速度(0-500Rpm)等数据。 - 3、岩石钻裂机设备远程数据信息平台及控制系统技术。岩石钻裂机属于工程机械，应用于矿山、井下及市政工程。亟待开发一套能远程监视及控制的系统，应包含GRS、GPRSS模块及控制中心，用于监视岩石钻裂机运行中的参数和控制岩石钻裂机的动作，监视的主要参数为工作的地点(实时位置)、时间(工作时间/停机时间)、压力（0-40Mpa）、流量（0-300L/Min）、溢油量（0-100L/Min）、液压油温情况及燃油消耗（0-50L/Min）等数据；信息平台系统集成显示和指令发射器通过互联网与设备控制信号接收器，电器、液压多路阀组及执行器的传感器，通过数据发送器进行数据通迅和故障代码发送及执行指令接收功能，实现岩石钻裂机远程信息传输与控制。 | - 1、劈、楔块材料抗拉强度和屈服强度达到σp≥ 1865Mpa,σs≥1580Mpa,较现有材料，使用寿命提高200%，材料综合技术性能提升35%，综合使用成本降低50%； - 2、液压凿岩机的测试及检测平台技术，通过高精度、高分辨率的数字测试使温差及振幅感知精度、压力及流量检测精度从现在的95%提高到98%以上，液压载荷检测平台测试载荷从35KW提高到50KW,频率从60Hz提高到100Hz； - 3、岩石钻裂机设备远程数据信息平台及控制系统，数据信息采集率从现在70%提升到90%； - 4、申请10项以上知识产权，发明专利不低于3项。 | - 1、实施期限： - 2023.05-2025.05 - 2、预期成效：新增年产值5000万元；新增年税收260万元。 - 3、联系人：湖南烈岩科技有限公司周明18374168888； - 邮箱：932150723@qq.com |
| 4 | 新一代高品质山茶油绿色低碳智能化加工核心技术攻关（研发总额600万元） | - 永州油茶产地指纹图谱构建：采用传统分析、拉曼和气相离子迁移谱等现代光谱分析手段，系统构建功能组分（特征脂肪酸、维生素E、角鲨烯、多酚等）以及风险组分（苯并芘、反式脂肪酸、氯丙醇酯、缩水甘油等）的快速识别技术及方法。 - 榨油装备工况数可视化及调控：采用高压缩比双螺杆优化设计耦合新型高耐磨传感器制造技术，开发出榨膛温度和压力等关键工况参数的可视化系统，研制出油茶专用智控水冷型压榨装备。 - 高品质油茶籽油绿色低碳新工艺:突破直饮茶油、化妆品茶油等高品质山茶油的生产难题，提升直饮茶油油酸含量和不饱和脂肪酸含量，优化直饮茶油维生素E、角鲨烯等营养物质组成，最大程度保留茶油中功效营养物质，避免苯并吡和反式脂肪酸等风险因子。 - 高纯度茶皂素萃取技术工程化：开展茶皂素高效提取技术研究，形成绿色高效的油茶饼粕提取高纯度茶皂素工程化成套技术。 | - 建立油茶特征组分的快速无损分析检测技术1套，实现分析测试时间由传统的几个小时缩短到3分钟以内；在永州地区采集不同油茶样品1000份以上，构建永州油茶产地指纹图谱库1个； - 开发出高强度高耐磨的温度和压力传感器，温度检测范围为-40~200℃，精度0.1℃，响应时间≤2S，压力传感器精度±0.1%F.S，响应时间≤5S；研制出10T/D的油茶专用智控水冷型压榨样机1台，实现确保压榨出油口温度不高于80℃，油茶饼残油率<8%； - 建立5000吨/年的高品质山茶油示范生产线，实现不饱和脂肪酸含量达90%，维生素E含量达150mg/kg,角鲨烯含量达120mg/kg，总甾醇含量达400mg/kg；色泽达（133.4mm）≤R0 Y1.5； - 建立50L/批次的高纯度茶皂素高效萃取中试生产线1条，茶皂素纯度达70%以上；申请10项以上知识产权，发明专利不低于3项。 | 1、实施期限： 2023.05-2025.05 2、预期成效：新增年产值6000万元；新增年税收400万元。 3、联系人：湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司张程松15074623099； 邮箱：535376897@qq.com |